《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 兴隆县万和家园一期工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 兴隆县隆宇房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李英俊 |  |  |  | 联 系 人 | 贾占一 |  |  |
| 通讯地址 | 兴隆县兴隆镇中央村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13373147887 |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 067300 |  |
| 建设地点 | 兴隆县兴隆镇中央村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 | K7010 房地产开发经营 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 18187.78 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 4546.95 |  |  |
| 总投资 (万元) | 31000 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 500 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.61% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  | 2019年11月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： ⑴项目名称：兴隆县万和家园一期工程建设项目。 ⑵建设单位：兴隆县隆宇房地产开发有限公司 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：兴隆县兴隆镇中央村。 ⑸项目总投资：该项目总投资为31000万元，其中环保投资500万元，占总投资的1.61%。 ⑹工程内容及规模：本项目拟建住宅楼1#、2#、3#、4#、5#楼及2F商业，占地面积18187.78平方米，建成后总建筑面积约94646.81平方米，其中地上建筑面积80385.81平方米，地下建筑面积14261平方米。停车位共267个，包括地上停车位32个，地下停车位210个。并配套建设项目所需的道路、绿化、供电、供气、供热、供水、排水、通讯、化粪池、消防等辅助公用工程。其中所有住宅楼均为砖混结构，建筑外装修贴中档面砖，局部刷涂料，颜色、风格跟周围建筑相协调。规划居住户数702户，总人数约2246人。 ⑺建设期限：本项目建设期为20个月，2018年3月开工建设，2019年11月竣工。 ⑻主要能源消耗见表1。 ⑼主要经济技术指标见表2。 表1 主要能源消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 水; 万t/a; 15.79; 兴隆县自来水公司. 2; 电; 万kwh/a; 85.59; 兴隆县变电站. 3; 天然气; 万m3/a; 21.97; 兴隆县天然气管道. 4; 热力; GJ; 3659; 兴隆县热力公司. 表2 主要经济技术指标表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 建设用地面积; m2; 18187.78. 2; 总建筑面积; m2; 94646.81. 3; 地上建筑面积; m2; 80385.81. 其中; 住宅面积; m2; 68981.55. 商业面积; m2; 10952.26. 4; 地下建筑面积; m2; 14261. 其中; 地下车库建筑面积; m2; 7644.34. 住宅; m2; 6616.66. 5; 容积率; 4.42. 6; 绿化率; %; 25. 7; 建筑层数; 层; 24/4. 8; 建筑高度; m; 72.5. 9; 户数; 户; 702; 按每户3.2人计 总人数2246人. 10; 停车位; 个; 268. 11; 地上停车位; 个; 57. 地下停车位; 个; 210. 12; 总投资; 万元; 31000. ⑽给排水： ①给水：本项目给水由兴隆县自来水公司供给，满足项目商业和居民生活的需要。 本项目用水主要为生活用水，用水量根据《河北省用水定额》城镇生活用水的标准及用水定额第3部分：生活用水，并结合本地实际进行统计，用水部位及用水量详见表3，本项目绿化季节最高日用水量为434.869m3/d，年用水量约为157907.965t/a。非绿化季节最高日用水量432.489m3/d，年用水量约为157860.295t/a。 表3 项目绿化季节用水量统计一览表 序号; 用水部位; 用水量; 用水; 最高日用水量（m3/d）; 备注. 标准; 单位; 单位. 1; 常住人口; 冲厕; 30; L/人·d; 2246; 67.38; 全年. 厨房; 20; 44.92. 盥洗; 20; 44.92. 洗浴; 50; 112.30. 2; 商业用水; 13; L/m2·d; 10952.26; 142.379. 3; 绿化; 0.5; L/m2·次; 4546.95; 2.27; 夏季、秋季（每年20次）. 4; 未预见及漏损; 20.7; 取上述水量5%. 5; 合计; 434.869. 6; 室内消防; 15; L/S; —; 108.00; 火灾延续时间2h. 室外消防; 25; L/S; —; 180.00. 表4 项目非绿化季节用水量统计一览表 序号; 用水部位; 用水量; 用水; 最高日用水量（m3/d）; 备注. 标准; 单位; 单位. 1; 常住人口; 冲厕; 30; L/人·d; 2246; 67.38; 全年. 厨房; 20; 44.92. 盥洗; 20; 44.92. 洗浴; 50; 112.30. 2; 商业用水; 13; L/m2·d; 10952.26; 142.379. 3; 未预见及漏损; 20.59; 取上述水量5%. 4; 合计; 432.489. 5; 室内消防; 15; L/S; —; 108.00; 火灾延续时间2h. 室外消防; 25; L/S; —; 180.00. ②排水：本项目排水系统实行雨污分流制。项目产生的污水主要为生活污水，厨房、盥洗、洗浴产生总量（按生活用水的80%计），冲厕废水全部排放，废水产生量为342.995t/d（125193.175t/a），污水中主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油等，经化粪池处理后经污水管网排入兴隆县柳源污水处理厂处理。 项目绿化季节给排水平衡见表5，非绿化季节给排水平衡表见表6，项目绿化季节给排水平衡图见图1，非绿化季节给排水平衡图见图2。 表5 项目绿化季节给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水部位; 总用水量; 损耗量; 外排废水. 1; 常住人员; 冲厕; 67.38; 0; 67.38. 2; 厨房; 44.92; 8.984; 35.936. 3; 盥洗; 44.92; 8.984; 35.936. 4; 洗浴; 112.3; 22.46; 89.84. 5; 商业用水; 142.379; 28.476; 113.903. 6; 绿化用水; 2.27; 2.27; 0. 7; 未预见漏损; 20.7; 20.7; 0. 8; 合计; 434.869; 91.874; 342.995. 表6 项目非绿化季节给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水部位; 总用水量; 损耗量; 外排废水. 1; 常住人员; 冲厕; 67.38; 0; 67.38. 2; 厨房; 44.92; 8.984; 35.936. 3; 盥洗; 44.92; 8.984; 35.936. 4; 洗浴; 112.3; 22.46; 89.84. 5; 商业用水; 142.379; 28.476; 113.903. 6; 未预见漏损; 20.59; 20.59; 0. 7; 合计; 432.489; 89.494; 342.995. 冲厕 67.38 0 67.38 8.984 35.936 44.92 厨房 8.984 盥洗 35.936 342.995 兴隆县柳源污水处理厂 44.92 常住人口 112.3 22.46 洗浴 89.84 434.869 142.379 28.476 113.9033 商业用水 2.27 2.27 绿化 20.7 20.7 未预见及损漏 图1 项目绿化季节给排水平衡图 单位：t/d 冲厕 67.38 0 67.38 8.984 35.936 44.92 厨房 8.984 盥洗 35.936 342.995 兴隆县柳源污水处理厂 44.92 常住人口 112.3 22.46 洗浴 89.84 432.489 142.379 28.476 113.9033 商业用水 20.59 未预见及损漏 20.59 图2 项目非绿化季节给排水平衡图 单位：t/d ⑾消防：本项目建筑结构消防严格遵循《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）进行设计，建筑物消防等级按二级耐火等级设计，建筑保温板采用阻燃保温板；按照室外给水工程设计规范要求，每100-120米设置消火栓，保护半径不超过150米，消火栓为地上式，栓口为DN100.室内消防用水量15L/S，配有一定数量的手提式灭火器，室外消防用水量25L/S，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3设计。 ⑿供电:本项目用电主要是住宅用电及商业用电由兴隆镇变电站就近引入，电缆埋入地下。本项目年用电量约为98.988万kwh。 ⒀项目的地理位置、平面布置与周边关系： 地理位置：本项目位于兴隆县兴隆镇中央村，项目建设场地中心坐标为东经117°29′29.08″，北纬40°24′44.68″。地理位置图详见附图1。 平面布置：本项目小区出入口位于东部，1#楼、2#楼、3#楼、5#楼位于小区北侧，4#楼位于小区南角，2F商业位于小区东侧。平面布置见附图2。 周边关系：项目北侧为团结西路，东侧为规划路，西侧为振兴路，南侧为兴隆县第二小学、南环路。本项目施工期的保护目标为东侧15米处的玉兴花园小区，西侧12米处天马华庭小区，北侧22米处天马小区，西侧10米处福星公寓小区，东南侧6米处兴隆县第二小学，东侧134米处中央村，北侧85米处的中央村，西南侧13米处家属楼，西南侧17米民政局，东侧93米中央村居民，西南侧14米中央村居民。运营期保护目标为项目本身。周边关系见附图3。 ⒁供气与供暖： 供气：本项目居民厨房燃用管道天然气，属清洁燃料，由燃气管网统一供气。按河北省规定0.7-1.1m3/户·天标准的平均数0.9m3/户·天计算，本项目居住户数524户，每日用天然气量633.6m3，则年需要天然气量为231264m3。管网损失按5%计算，则该项目需要天然气总量为219700.8m3。 供暖：本项目由兴隆县热力有限公司供热，热源可满足供热需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 兴隆县地处河北省东北部，承德市南部，长城北侧。地理坐标：北纬40°11ˊ—40°12ˊ，东经117°12ˊ—118°15ˊ。县境东西长86公里，南北宽57公里，总面积3123平方公里。东与迁西、宽城两县交界，西与北京平谷、密云两县接壤，北与承德县相邻，南隔长城蓟县、遵化毗连，是京、津唐、承四市的近邻。应京建成、津承、宣唐公路交错横贯全境。县政府驻地兴隆镇距首都北京140公里，距省会石家庄373公里，距承德市110公里。 2.地形、地貌 兴隆县位于燕山山脉的东部。山区海拔标高150~2116.2m，相对高差近2000m，平均海拔高度1000m左右。主要特点是山高谷深，山地面积大，坡度陡，耕地少。全县地带西北高，东南低，境内山峦起伏，沟壑纵横。燕山主峰雾灵山是全县最高点，海拔2116.2m，纵卧于县境西北，蜿蜒于东南。南部最低处是八卦岭，海拔150m。整个地貌形成海拔2000m以上的中高山，1000~2000m的中山，500～1000m的低山和500m以下的丘陵，由西北向东南倾斜的塔形地势，是典型的“九山半水半分田”的深山区。 境内地势按形态可分类为： 中山，海拔1000~2000m高峰的372座。位于本县北部、中部和东部。组成岩石多为花岗岩、砂砾岩。山上林被茂密，为境内主要林场所在地。这些山峰和周围群峰相连在一起，形成一条条蜿蜒的山岭，控制了全县的主要地貌。在山岭之间形成的峡谷，多成“V”字形。山脉占总面积90%。 低山丘陵，海拔1000m以下的低山共1373座。主要分布在境南部花岗片麻岩区，山体浑圆，土层深厚，土质疏松，坡度一般在15~30°之间,植被生长较好。 沟谷河川，主要河川有柳河川、洒河川、车河川等，一般都很狭窄。如洒河川石庙子一带，因山体有石英岩组成，形成陡峭的峡谷。成土母质以洪积——冲积物为主，多数表土以下有砾石层，河漫滩阶地发育很不完全，并且时断时续。阶地高差明显，河谷较宽地带可见到卵石滩。径流量年变化较大，河谷多为季节性流水切割的短谷。两边坡度较陡，在坡脚的坡积物上，大都修成梯田，土层较厚。沟口处与河川相连，较开阔，常有大块耕地。全县耕地基本分布在上述地带。 南天门乡地属燕山山脉，为清“后龙风水禁地”，距清东陵仅30公里。全乡整体地貌特征是山高、谷深、坡徒、路曲。境内群峰对峙，山峦起伏，沟壑纵横，平均海拔在400－600m之间。这里气候温和，四季分明，雨热同季，昼夜温差大，属明显的温带大陆性季风气候，年平均温度7．5度。境内有“双石井自然风景区”、“十里画廊旅游观光区”、“南天门南沟自然风景区”等景点，景区内群山环抱，古木丛生，绿水依依，自然风景奇异壮美。此外，还有近千种野生动植物资源，野生植物有人参、党参、苍术、远志、五味子等，野生动物有山羊、野兔、野鸡、黄鼬、狍子、獾忆、松鸡等。 3.气候、气象 兴隆县地处中纬度地区，属暖温带和半湿润、半干旱季风型大陆性气候，由于山区地势错综复杂和燕山主峰对大气环流的影响，特点是四季分明，气候多变，雨水充沛，季风性强。季节光、湿、水的差异使地域差别明显，造成具有垂直差异显著的立体气候特征。 春季由于北方冷空气流减弱，气温逐渐回升变暖。但由于受雾灵山地形的影响，气候反复多变，有时骤冷骤寒，形成局部小气候。入春后，随着太阳辐射逐渐增强，土壤开始解冻。由于多风少雨 ，风力及风速较大 ，地表水蒸发快，气候干燥，易春旱，不利于春播生产。全县季3个月平均13.4℃，较西南部北京平原地区气候季节差一个月左右。 夏季受雾灵山特殊地形的影响，北部海拔较高地区凉爽，南部较低地区炎热。全县雨量充沛，70%的雨量多集中在七八月份降雨时常伴有东南风，风速较高，局部地区时常出现冰雹和暴雨。由于相对高差，局部小气候变化，在水、湿、热状况方面，表现出气温随海拔高度变化明显，昼夜温差大，夏季短促，极热天气只有3~5天，季温度平均26.1℃。 秋季天气稳定晴爽，气温迅速下降，昼夜温差大。夏季风逐渐减弱，来自西北的冬季风开始加强。降雨量明显减少，秋雨仅占年总量的14%左右。霜降早临，危害庄稼，易造成农业减产，季平均温度9.6℃。 冬季受极地大陆气团控制，寒冷少雪、干燥，降雨量仅占年总量的1.7%。寒潮经常侵袭，冷风过境伴有扬沙并盛行偏北大风，持续时间长短不等，季风过后气温急剧下降。季平均温度-8.5℃左右。一月份最冷，极寒3~5日。平均冻土深度100.7cm，最大曾达119cm。 气象资料如下： 年平均气温： 8.2℃ 极端最低气温： -28.6℃ 极端最高气温： 36.6℃ 1月份平均气温 -8.5℃ 7月份平均气温 26.1℃ 采暖室外计算温度： -14℃ 采暖期平均温度： -4.2℃ 采暖期平均天数： 150天 年均降雨量 603 mm 冬季平均风速： 1.3m/s 冬季主导风向： SW 年主导风向： SW 基本风压： 0.4KN/㎡ 基本雪压： 0.3KN/㎡ 最大冻土深度： 1260mm 地震设防烈度： 6度 4.水文特征 ⑴地表水 兴隆县地处中纬度地区，气候温和，雨水充沛，是燕山暴雨中心。多年平均降水量740.1mm。河流年平均来水量23.114亿m³。地表径流量平均7.3985亿m³，平均径流深236.9mm。人均拥有水量3000 m³。但利用率不高，开发引用数量甚少。 根据兴隆县环境质量公报可知，今年柳河下游出境断面水质明显好转，大杖子Ⅱ柳河出境断面水质达到地表水三类标准要求，省考核河流水质断面每月监测结果显示均达到规定标准，饮用水源地水质达标率100%。 ⑵地下水 区内地下水资源不属丰富，地域分布很不均衡。在一些深山沟谷上游地带，特别是其沟掌部位，往往缺少浅埋至中埋型的地下水。由于山地面积占全县总面积的90%以上，且沟谷切割较深，除少数地带外，多是沟谷两侧的地下水补给沟中的地表河流。境内区域较之四邻市县地势高耸。地表河流均流向临近地面，故本区属典型的“地下水外泄型地区”，县内地下水的补给，完全来自大气降水。县内各大河流岸边断续分布的漫滩1~2阶级地中贮量浅埋、中埋型潜水，部分受人为的污染，实用率不高。中部至西北部水文地质分区中，中埋—深埋型的承压水赋存条件及其补给，径流条件相对优越，水质较好。适应地段可做人畜饮水和开发利用。但某些地段含水层位深埋一般在200m以下。其他区域除有“第四系松散岩类”或“煤系”地层发育地带外，地下水的赋存条件普遍相对较差，地下水的贮量较少。 5.土壤 本县土壤类型为山地棕色森林土壤。河川地带分布有褐土、潮土，土壤有机质含量较高。般在200米以下。其他区域除有“第四系松散岩类”或“煤系”地层发育地带外，地下水的赋存条件普遍相对较差，地下水的贮量较少。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目评价引用《2016年承德市环境状况公报》常规数据，其环境质量状况如下： 1、环境空气 根据《2016年承德市环境状况公报》，兴隆县大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表7。 表7 2016年兴隆县环境空气中常规污染物浓度 污染物名称; PM10; PM2.5; SO2; NO2; CO; O3; 环境空气质量综合指数. 年均值; 79; 43; 17; 35; 2.7; 196; 5.18. 标准（二级）; 70; 35; 60; 40; 4.0; 160; /. 注：1.CO的浓度单位是 mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数；3.表中CO为24小时均值、O3为日最大8小时平均值，其余为年均值。 由上表可见，项目所在兴隆县环境空气中，除了SO2、NO2和CO外，PM10、PM2.5年均值和O3日最大8小时平均值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，其余各项均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值要求。 2、声环境质量 项目区域主要噪声源为工业噪声和交通噪声及企业自身生产设备噪声，声环境质量一般。 - 水环境质量 - 柳河：属滦河系一级支流。发源于六里坪山，自东南流经县城北侧后折向东北，几乎贯穿东西北全境，在大杖子乡柳河汇入滦河，是县内最长的河流，总长96.2公里，流域面积699.3平方公里，年平均流量1.6亿立方米。环境质量良好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 4、生态环境质量 项目区域主要为山区农村环境，场区周围为山坡地，区域内山体表层植被覆盖率较好，主要植被为灌木及杂草，生态环境质量较好。 5、地下水 本项目周围区域地下水水质良好，地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目施工期的保护目标为东侧15米处的玉兴花园小区，西侧12米处天马华庭小区，北侧22米处天马小区，西侧10米处福星公寓小区，东南侧6米处兴隆县第二小学，东侧134米处中央村，北侧85米处的中央村，西南侧13米处家属楼，西南侧17米民政局，东侧93米中央村居民，西南侧14米中央村居民。运营期保护目标为项目本身。 表8 环境保护目标 阶段; 保护目标; 相对于本项目的方位; 相对于本项目的距离(米); 功能; 保护级别. 施工期; 玉兴花园小区; E; 15; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准. 天马华庭小区; W; 12. 天马小区; N; 22. 福星公寓小区; W; 10. 中央村; E; 85. 家属楼; SW; 13. 民政局; SW; 17. 中央村; E; 93. 中央村; SW; 14. 兴隆县第二小区; SE; 6; 文教区. 运营期; 项目本身; _; _; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准. 其执行标准如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表9 环境空气质量标准 污染物; 浓 度 限 值（μg/m3）. １小时平均; 日平均; 年平均. TSP; 300; 200. SO2; 500; 150; 60. PM10; 150; 70. NO2; 200; 80; 40. ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类、4a类区标准： 项目北侧（团结西路），西侧（振兴路），南侧（南环路），东侧（规划路）执行4a类标准：昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。 保护目标执行1类区标准：昼间55dB（A），夜间45 dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 ⑵污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100mg/L。NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准NH3-N：45 mg/L限值要求。 同时满足兴隆县柳源污水处理厂进水水质要求：COD：450mg/L， BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，动植物油：100mg/L，NH3-N：50 mg/L。 ⑶营运期噪声排放厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 ⑷施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间：70dB（A）夜间：55dB（A）。 ⑸固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 ⑹营运期地下车库排放的污染物NOX、THC满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”，排气筒高度低于15m的，废气排放速率按外推法计算的排放速率限值的50%：NOX 240mg/m3、0.0154kg/h、THC 120mg/m3、0.2kg/h，CO满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中对新污染源一氧化碳排放限值：CO 2000mg/m3、0.3kg/h。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目确定总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中，考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 本项目冬季取暖由兴隆县热力有限公司供热，不设锅炉等燃煤、燃气设施，故SO2，NOX总量控制指标为零。 项目产生的生活废水中主要污染物COD、氨氮，COD和氨氮排放量分别为：COD37.25t/a；氨氮1.46t/a，污水经市政管网排入柳源污水处理厂，区域总量不增加。因此本项目总量控制指标为零。 |

建设项目工程分析

工艺流程及排污节点简述（图示） 本项目建筑施工流程图为： 噪声、固废 地面平整 开挖地槽 地基处理 建设施工 建筑装饰、装修 交付使用 验收 扬尘、噪声、固废、废水 废气、废水、噪声、固废 图3 项目建设流程及排污节点图

主要污染工序： 一、施工期： 1.废气：主要为工程施工和车辆运输过程中产生的扬尘。 2.废水：主要为混凝土养护废水、施工机械设备车辆冲洗废水和生活废水。 3.固体废物：主要为施工弃土及施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 4.噪声：主要为施工设备运行时产生的噪声。 二、营运期： 1.废气：主要为居民燃气灶废气、汽车尾气。 2.废水：主要为居民及商业人员日常生活污水。 3.噪声：本项目内部噪声主要为热力调压站、自来水加压泵、天然气调压站及地下车库引风机等设备产生的噪声，外部噪声主要为交通车辆噪声对住宅区产生的噪声。 4.固体废物：主要为居民及商业工员日常生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 居民燃气灶废气 | 废气 | 少量 | 达标排放 |
|  | 地下车库废气 | NOX | 0.029mg/m3 0.0043kg/h | 0.029mg/m3 0.0043kg/h |
|  |  | CO | 1.008mg/m3 0.147kg/h | 1.008mg/m3 0.147kg/h |
|  |  | THC | 0.43mg/m3 0.063kg/h | 0.43mg/m3 0.063kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （12.52万m3/a） | COD | 350mg/L 43.82t/a | 297.5mg/L 37.25 t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 25.04t/a | 182mg/L 22.79t/a |
|  |  | SS | 250mg/L 31.3t/a | 175mg/L 21.91t/a |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L 3.13t/a | 25mg/L 3.13t/a |
|  |  | NH3-N | 12mg/L 1.5 t/a | 11.64mg/L 1.46t/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 纸屑、废塑料袋、厨余等 | 983.75t/a | 设置一定数量的垃圾收集箱，垃圾实行袋装化，集中收集，由环卫部门运至垃圾填埋场 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为热力调压站、自来水加压泵、天然气调压站及地下车库引风机在运行过程中产生的噪声，其源强为70-80dB（A）。 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目施工期对生态的影响主要表现为土建施工引起的土壤松动和对地表植被的破坏，项目建成后采取地面硬化、因地制宜绿化等措施，绿化面积为4546.95m2，可有效抑制水土流失，补偿对原有地表植被的破坏。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工过程中产生的废气：主要为工程施工、物料堆存及车辆运输过程中产生的扬尘。 为降低施工扬尘对环境的污染，根据国家环境保护总局发布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《河北省建筑施工扬尘防治新15条标准》（2015年），为了施工过程产生的扬尘不对敏感点产生影响，因此，本工程施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 ⑴施工现场设置硬质围挡，围挡高度不低于1.8米。 ⑵施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区应混凝土硬化，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 ⑶施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 ⑷挖掘的土应及时回填，恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要及时清运，严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1：1.5的土方，并且拍实，并对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。 ⑸施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输残土的汽车加盖苫布和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。装运车辆不要超载，保证残土运输车沿途不洒落。 ⑹材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿和水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖棚遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ⑺砂石、建筑材料定点堆存，定时清扫，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限制要求。施工产生的扬尘对东侧15米处的玉兴花园小区，西侧12米处天马华庭小区，北侧22米处天马小区，西侧10米处福星公寓小区，东南侧6米处兴隆县第二小学，东侧134米处中央村，北侧85米处的中央村，西南侧13米处家属楼，西南侧17米民政局，东侧93米中央村居民，西南侧14米中央村居民影响较小。 1.2废水影响分析 本项目废水主要为混凝土养护废水、施工机械设备车辆冲洗废水和施工人员生活废水。施工期产生的废水主要有施工废水，即混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物为SS。 生活废水来自施工人员排放的生活废水，其水质与城市生活废水差别不大。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： ⑴混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 ⑵机械和车辆冲洗废水：主要为含SS废水，要求集中收集，回用于场地洒水抑尘。 ⑶施工人员生活废水：施工人员宿营地为施工工地内的临时建筑，工地利用周边现有公厕。施工现场不设食堂，三餐外卖盒饭解决，生活废水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。 采取上述措施后，施工期产生的废水得到合理的处置，对外界环境影响较小。 1.3 噪声影响预测与评价 1.3.1 噪声源强 从噪声角度出发，把施工阶段分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这几个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又具有独立的噪声特性。根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产生噪声值及噪声测点与设备距离见表10。 表10 施工机械产生噪声值一览表 设备名称; 噪声强度 【dB（A）】; 设备名称; 噪声强度 【dB（A）】; 备注. 挖掘机; 93; 推土机; 86; 设备1m处. 打桩机; 68; 电 锯; 105. 普通混凝土振捣器; 100; 低频环保型振捣器; 80. 升降机; 80; 混凝土搅拌机; 100. 本项目最高层为24层，在施工过程中需要打桩，本项目使用的为液压打桩机。 项目建设使用商品混凝土，从而杜绝了使用混凝土搅拌机现场搅拌带来的污染。 目前施工所用的基本上是钢模板，而不是传统的木制模板，因此使用电锯加工的工作量不大。鉴于电锯的噪声高，电锯产生的噪声对周围敏感点影响较大，环评要求施工现场不设电锯，少量需电锯加工的材料可委托外单位加工。 因此本项目产生噪声的施工机械设备主要有挖掘机、打桩机、推土机、低频环保型混凝土振捣器、升降机等。其噪声源强参照表10。 1.3.2 施工期噪声影响分析 ⑴各施工机械噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求时所需的距离 施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源 r 处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置 r0 处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 计算主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，计算结果见表11。 表11 施工机械在不同距离的噪声贡献值 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值[dB（A）]; 施工 阶段. 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 79; 73; 67; 63; 61; 59; 53; 47; 土石方. 2; 推土机; 72; 66; 60; 56; 54; 52; 46; 40. 3; 打桩; 54; 48; 42; 38; 36; 34; 28; 22; 打桩. 4; 低频环保型振捣器; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 34; 结构. 5; 升降机; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 34; 运料 装修. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定，由上表可以看出：①土石方施工阶段：施工场界昼间20m处，夜间100m处场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 ②打桩阶段：施工场界昼间5m，夜间10处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 ③结构施工阶段：施工场界昼间5m处，夜间20m处场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 ④装修阶段：施工场界昼间5m处，夜间20m处场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求：昼间70dB（A），夜间：55dB（A）。 ⑵施工机械噪声对周围环境敏感保护目标声环境影响分析 本项目施工机械到达项目各施工场界达标分析： 本项目施工边界东、西、南、北侧内退红线最小距离分别为：5m、15m、10m、20m。本次评价对不同阶段的未经治理机械设备噪声在各施工场界处是否满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求进行预测计算，具体结果见表12。 - 表12 施工机械与设备噪声对周围场界环境影响情况一览表 施工阶段; 施工场界; 距各场界 距离; 施工场界处噪声贡献值dB（A）; 达标分析. 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 土石方 阶段; 施工东场界; 5; 79; 超标; 超标. 施工西场界; 15; 69; 达标; 超标. 施工南场界; 10; 73; 超标; 超标. 施工北场界; 20; 67; 达标; 超标. 打桩阶段; 施工东场界; 5; 54; 达标; 达标. 施工西场界; 15; 44; 达标; 达标. 施工南场界; 10; 48; 达标; 达标. 施工北场界; 20; 42; 达标; 达标. 结构 阶段; 施工东场界; 5; 66; 达标; 超标. 施工西场界; 15; 56; 达标; 超标. 施工南场界; 10; 60; 达标; 超标. 施工北场界; 20; 54; 达标; 达标. 装修 阶段; 施工东场界; 5; 66; 达标; 超标. 施工西场界; 15; 56; 达标; 超标. 施工南场界; 10; 60; 达标; 超标. 施工北场界; 20; 54; 达标; 达标. 由表12可知，施工机械、设备产生噪声对项目四周场界的影响情况为： ①土石方阶段：施工噪声昼间施工西厂界、北厂界噪声贡献值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；昼间东厂界、南厂界超标，夜间厂界四周均超标。 ②打桩阶段：施工噪声昼间、夜间到达四周场界噪声贡献值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 ③结构阶段：施工噪声昼间施工厂界四周噪声贡献值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间东厂界、西厂界及南厂界超标。 ④装修阶段：施工噪声昼间施工厂界四周噪声贡献值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间东厂界、西厂界及南厂界超标。 ⑶施工机械噪声对周围环境敏感保护目标声环境影响分析 本项目施工期的保护目标为东侧15米处的玉兴花园小区，西侧12米处天马华庭小区，北侧22米处天马小区，西侧10米处福星公寓小区，东南侧6米处兴隆县第二小学，东侧134米处中央村，北侧85米处的中央村，西南侧13米处家属楼，西南侧17米民政局，东侧93米中央村居民，西南侧14米中央村居民。本项目噪声经距离衰减后，各施工阶段机械设备噪声对敏感点处的噪声贡献值见表13。 表13 各施工阶段机械设备噪声对敏感点处的噪声贡献值一览表 施工 阶段; 敏感点; 施工场界距各敏感点距离/m; 敏感点处噪声贡 献值/dB（A）; 达标情况/dB（A）. 昼间; 夜间. 土石方; 东侧玉兴花园小区; 15; 67; 超标; 超标. 西侧天马华庭小区; 12; 64; 超标; 超标. 北侧天马小区; 22; 60; 超标; 超标. 西侧福星公寓小区; 10; 65; 超标; 超标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 77; 超标; 超标. 东侧中央村; 134; 50; 超标; 超标. 北侧中央村; 85; 53; 超标; 超标. 西南侧家属楼; 13; 66; 超标; 超标. 西南侧民政局; 17; 64; 超标; 超标. 东侧中央村; 93; 53; 超标; 超标. 西南侧中央村; 14; 65; 超标; 超标. 打桩; 东侧玉兴花园小区; 15; 42; 达标; 达标. 西侧天马华庭小区; 12; 39; 达标; 达标. 北侧天马小区; 22; 39; 达标; 达标. 西侧福星公寓小区; 10; 40; 达标; 达标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 47; 超标; 超标. 东侧中央村; 134; 25; 达标; 达标. 北侧中央村; 85; 28; 达标; 达标. 西南侧家属楼; 13; 41; 达标; 达标. 西南侧民政局; 17; 39; 达标; 达标. 东侧中央村; 93; 28; 达标; 达标. 西南侧中央村; 14; 40; 达标; 达标. 结构; 东侧玉兴花园小区; 15; 54; 超标; 超标. 西侧天马华庭小区; 12; 51; 超标; 超标. 北侧天马小区; 22; 48; 超标; 超标. 西侧福星公寓小区; 10; 52; 超标; 超标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 59; 超标; 超标. 东侧中央村; 134; 37; 达标; 达标. 北侧中央村; 85; 40; 达标; 达标. 西南侧家属楼; 13; 53; 超标; 超标. 西南侧民政局; 17; 51; 超标; 超标. 东侧中央村; 93; 40; 达标; 达标. 西南侧中央村; 14; 52; 超标; 超标. 装修; 东侧玉兴花园小区; 15; 54; 超标; 超标. 西侧天马华庭小区; 12; 51; 超标; 超标. 北侧天马小区; 22; 48; 超标; 超标. 西侧福星公寓小区; 10; 52; 超标; 超标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 59; 超标; 超标. 东侧中央村; 134; 37; 达标; 达标. 北侧中央村; 85; 40; 达标; 达标. 西南侧家属楼; 13; 53; 超标; 超标. 西南侧民政局; 17; 51; 超标; 超标. 东侧中央村; 93; 40; 达标; 达标. 西南侧中央村; 14; 52; 超标; 超标. 施工期夜间禁止施工，昼间施工期到达敏感点处的噪声：土石方阶段昼夜均超标；打桩阶段昼间、夜间到达东南侧兴隆县第二小学处超标；结构阶段昼间、夜间到达东侧玉兴花园小区、西侧天马华庭小区、北侧天马小区、西侧福星公寓小区、东南侧兴隆县第二小学、西南侧家属楼、西南侧民政局、西南侧中央村处超标；装修阶段昼间、夜间到达东侧玉兴花园小区、西侧天马华庭小区、北侧天马小区、西侧福星公寓小区、东南侧兴隆县第二小学、西南侧家属楼、西南侧民政局、西南侧中央村处超标，其他噪声贡献值满足项目所在功能区（1类）标准要求。 1.3.3 施工期噪声防护措施 噪声防护措施通常有两种：一是降低噪声源；二是控制传播途径。针对本项目环境保护目标分布情况，拟通过合理安排施工计划和时间以及距离防护和隔声等措施减少施工噪声对敏感点的影响，具体措施及治理效果如下： ⑴噪声源控制 ①对挖掘机、打桩机、振捣器、升降机、混凝土搅拌机等设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，以减少机械运行噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，尽量使用减振机座，噪声可降低10～25dB（A）。②施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施，将会最大程度的降低噪声影响。③由于本项目施工边界距环境敏感点较近，施工时机械噪声产生的影响对居民影响较大，环评要求项目夜间禁止施工。 ⑵传声途径控制 控制措施一般包括：一是固定声源通过调整距离，增加噪声的衰减量；二是设置隔声屏障，阻隔噪声的传播。 ①通过调整升降机位置来降低装修和运料过程产生的噪声，将升降机置于距离敏感点较远的一侧。②施工场界四周添加3.0米高的彩钢板围挡（材质厚度不低于0.5mm的840型彩钢瓦作为墙体）。 通过采取以上措施，可在土石方阶段降噪25 dB（A），打桩阶段降噪10 dB（A），结构阶段降噪10 dB（A），装修阶段降噪10 dB（A），夜间禁止施工。 1.3.4 采取措施后施工期噪声对施工场界和敏感点的影响预测与分析 采取环评要求的措施后，施工期噪声对施工场界和敏感点的影响情况详见表14、表15。 - 表14 采取措施后施工机械与设备噪声对周围场界环境影响情况一览表 施工阶段; 施工场界; 距各场界 距离; 施工场界处噪声贡献值dB（A）; 达标分析. 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 土石方 阶段; 施工东场界; 5; 54; 达标; 禁止施工. 施工西场界; 15; 44; 达标. 施工南场界; 10; 48; 达标. 施工北场界; 20; 42; 达标. 打桩阶段; 施工东场界; 5; 44; 达标. 施工西场界; 15; 34; 达标. 施工南场界; 10; 38; 达标. 施工北场界; 20; 32; 达标. 结构 阶段; 施工东场界; 5; 56; 达标. 施工西场界; 15; 46; 达标. 施工南场界; 10; 50; 达标. 施工北场界; 20; 44; 达标. 装修 阶段; 施工东场界; 5; 56; 达标. 施工西场界; 15; 46; 达标. 施工南场界; 10; 50; 达标. 施工北场界; 20; 44; 达标. - 表15 各采取措施后施工阶段机械设备噪声对敏感点处的噪声贡献值 施工 阶段; 敏感点; 施工场界距各敏感点距离/m; 敏感点处噪声贡 献值/dB（A）; 达标情况/dB（A）. 昼间; 夜间. 土石方; 东侧玉兴花园小区; 15; 42; 达标; 禁止施工. 西侧天马华庭小区; 12; 39; 达标. 北侧天马小区; 22; 35; 达标. 西侧福星公寓小区; 10; 40; 达标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 52; 达标. 东侧中央村; 134; 25; 达标. 北侧中央村; 85; 28; 达标. 西南侧家属楼; 13; 41; 达标. 西南侧民政局; 17; 39; 达标. 东侧中央村; 93; 28; 达标. 西南侧中央村; 14; 40; 达标. 打桩; 东侧玉兴花园小区; 15; 33; 达标. 西侧天马华庭小区; 12; 19; 达标. 北侧天马小区; 22; 29; 达标. 西侧福星公寓小区; 10; 30; 达标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 37; 达标. 东侧中央村; 134; 15; 达标. 北侧中央村; 85; 18; 达标. 西南侧家属楼; 13; 31; 达标. 西南侧民政局; 17; 29; 达标. 东侧中央村; 93; 18; 达标. 西南侧中央村; 14; 30; 达标. 结构; 东侧玉兴花园小区; 15; 45; 达标. 西侧天马华庭小区; 12; 41; 达标. 北侧天马小区; 22; 38; 达标. 西侧福星公寓小区; 10; 42; 达标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 49; 达标. 东侧中央村; 134; 27; 达标. 北侧中央村; 85; 30; 达标. 西南侧家属楼; 13; 43; 达标. 西南侧民政局; 17; 41; 达标. 东侧中央村; 93; 30; 达标. 西南侧中央村; 14; 42; 达标. 装修; 东侧玉兴花园小区; 15; 44; 达标. 西侧天马华庭小区; 12; 41; 达标. 北侧天马小区; 22; 38; 达标. 西侧福星公寓小区; 10; 42; 达标. 东南侧兴隆县第二小学; 6; 59; 达标. 东侧中央村; 134; 37; 达标. 北侧中央村; 85; 40; 达标. 西南侧家属楼; 13; 53; 达标. 西南侧民政局; 17; 51; 达标. 东侧中央村; 93; 40; 达标. 西南侧中央村; 14; 52; 达标. 由表14、表15可知，采取措施后，施工期到达各施工场界处的噪声：昼间各施工阶段场界处的噪声贡献值都满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，夜间不施工；各施工阶段施工机械设备噪声到达距离本项目最近的环境敏感度昼间噪声贡献值均能满足其所在功能区（1类）的要求，夜间禁止施工。 本项目预测结果仅仅是理想及简化状态下的理想预测，为更好的减缓施工噪声对周围环境的影响，施工期的建筑噪声防治还须严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的相关规定进行： ⑴施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ⑵施工期间要注意合理安排施工时间，高噪声工序安排在昼间进行，严禁在12∶00～14∶00和22∶00～6∶00期间施工。如有些施工必须在夜间进行的，建设单位必须与周围的居民进行协商，征求居民意见，取得他们的谅解，并贴出施工时段通知，在施工前3日内上报环保部门审批，批准后方可施工。建设单位一定要严格按照本报告提出的防治措施进行操作，做好周围居民的工作。 ⑶若施工期间遇到中考、高考时间，建设单位必须执行当地环保部门的相关规定。 采取上述措施后可将施工噪声的影响控制在一定范围内，有效减少施工噪声对敏感点的影响，另外施工期影响是暂时的，将随施工期结束而消失。 1.4固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾和废弃土方和施工工人产生的生活垃圾。 建筑垃圾和废弃土方成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴建筑垃圾：产生量为800t，能回用的尽量回用，不能回用的及时清运至城市建设监管部门指定地点，运输建筑垃圾时运输车辆加盖苫布，防止洒落。清运垃圾时安排在夜间22:00点前进行。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除大部分回填外，应统一规划处置，对废弃土方（约8000方）应设立堆土场，可用于小区道路铺设。 ⑶施工过程产生的生活垃圾：生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等，成分简单，污染较小，集中收集，送至当地环卫部门指定地点，统一处理。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 ⑴居民厨房产生的废气 本项目废气污染源主要为居民厨房燃气灶产生的废气。 本项目各住户厨房燃料为天然气，由兴隆县天然气管道提供。每年燃用天然气为219700.8m3，属清洁燃料，燃烧天然气后产生的烟气以分散式排放且污染物浓度较低，对周围环境影响不大，可直接排放。 ⑵地下车库废气 本项目建有地下车库1座，停车位是210个。项目为确保车库内的空气质量，本项目设计设置送风口、排风口，其设计原则是风口设置避开直对居住建筑、与周围居住建筑距离保持在15m以上。本项目设排风机8台，每天按5h通风计，排风量按8万m3/h计，通风口高度3.0m。 采用1996年7月9日对北京国贸地下停车场的调查测试结果进行折算。单车排放因子为NOx：0.014g/min、CO：0.480g/min、THC：0.207g/min。本项目停车位共210辆，按每辆车每日在车库内启动（或熄火）共2次，每次车库内行使2min，本小区地下车库年通风时间按1825h，由此可以求出本项目地下车库尾气污染物排放量为NOx：0.029mg/m3、0.0043t/a，排放速率：0.0000024kg/h；CO：1.008mg/m3、0.147t/a，排放速率：0.00008kg/h；THC：0.43mg/m3、0.063t/a排放速率：0.00003kg/h，本项目出风口设置在小区绿化内，其底部距地面高度为3米，NOX、THC满足国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”，排气筒高度低于15m的，废气排放速率按外推法计算的排放速率限值的50%：NOX：240mg/m3、0.0154kg/h、THC：120mg/m3、0.2kg/h，CO满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中对新污染源一氧化碳排放限值：CO ：2000mg/m3、0.3kg/h。车库内汽车尾气经机械排风后通过大气扩散对周围环境影响较小。 2、废水治理措施及影响分析 本项目废水主要为生活废水，主要来自小区居民厨房、洗浴、冲厕，商业废水等。 污水来源：①厨房排水：厨房污水中含有较多的动植物油、有机物和食物残渣等。②卫生间排水：包括水冲厕所和盥洗排水，冲厕排水含有较高的悬浮物和有机成分。盥洗排水含有一定的悬浮物、有机物和洗涤剂等。③洗浴排水中的污染物主要为悬浮物、有机物和洗涤剂等。 本项目绿化季节最大生活用水量434.869m3/d，年用水量约为157907.965t，污水量按用水量的80%计算，污水产生量为342.995m3/d（12.52万m3/a）。本项目产生的生活废水经总排污口排入化粪池进行处理，处理效率为COD:15%，BOD5:9%，SS:30%，动植物油：0%，NH3-N：3%，处理后的污水中各项污染物浓度为：COD：297.5mg/L，BOD5：200mg/L，SS：175mg/L，动植物油 ：25mg/L，NH3-N：11.64mg/L，产生量分别为：COD：37.25t/a，BOD5：22.79t/a，SS：21.91t/a，动植物油：3.13t/a，NH3-N：1.46t/a，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100mg/L。NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中NH3-N：45 mg/L限值要求。同时满足兴隆县柳源污水处理厂进水水质要求：COD：450mg/L， BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，动植物油：100mg/L，NH3-N：50 mg/L。废水排入管网最终由兴隆县柳源污水处理厂统一处理。 - 噪声治理措施及影响分析 3.1 项目内部噪声影响分析 本项目营运期主要噪声源为热力调压站、自来水加压泵、天然气调压站及地下车库引风机等设备运行过程中产生的噪声，其源强为70～80dB（A）。 ⑴热力调压站 热力调压站产生的噪声源强约为70～80dB（A）。项目将热力调压站设置于地下车库。将循环加压泵设置在单独的调压泵房内，并在安装时基础加装减振垫，泵房设置吸声板及隔声门，采取上述措施后，到达调压泵外1米处的噪声贡献值低于45dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。距离最近的住宅楼10米，到达最近住宅楼处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对居民无影响。 ⑵天然气调压站 天然气调压泵产生的噪声源强为70～80dB（A），本项目于地下车库建设加压泵房，加压泵置于泵房内。环评要求：调压泵安装时加减振垫。采取上述措施后，到达天然气调压站外1米处的噪声贡献值低于45dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。距离最近的住宅楼9米，到达最近住宅楼处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对居民无影响。 ⑶自来水加压泵 自来水加压泵产生的噪声源强为70～80dB（A），本项目于地下车库建设加压泵房，加压泵置于泵房内。环评要求：加压泵安装时加减振垫，泵房安装隔声门。采取上述措施后，到达自来水加压泵外1米处的噪声贡献值低于45dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。距离最近的住宅楼12米，到达最近住宅楼处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对居民无影响。 ⑷地下车库引风机 本项目地下车库的通风系统选用低噪声轴流风机，产生的噪声源强为70dB（A），将风机设置在封闭的排烟机房内，安装消声器，可降噪20dB（A）。采取上述措施后，到达自来水加压泵外1米处的噪声贡献值低于45dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。距离最近的住宅楼8米，到达最近住宅楼处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对居民无影响。 3.2外界噪声对本项目影响分析 ⑴交通噪声对本项目的影响 本项目北侧临团结西路，西侧为振兴路，南侧为南环路，东侧为规划路，均为城市次干路，交通噪声对本项目存在一定的影响，根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中关于交通干线两侧执行4a类标准的要求：“若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4a类标准适用区域；项目设计临北侧团结西路为1#楼22层，2#楼24层，临西侧振兴路为2#楼、3#楼、4#楼，临南侧南环路为4#楼，临东侧规划路为2F商业，环评要求住宅楼向团结西路、振兴路、南环路、规划路一侧安装通风消声窗，墙体中间加装隔声材料。经建筑物阻隔和距离衰减后，交通噪声到达最近的住宅楼处的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对居民生活影响很小。 4、固体废物影响分析 项目固体废物主要为居民日常生活垃圾及商业人员生活垃圾。本项目按每人每天排放生活垃圾1.2kg计，该小区生活垃圾年排放量约为983.75t/a。生活垃圾主要成分为纸屑、废塑料制品、厨余、碎玻璃、织物、金属等，无特殊有毒有害物质。在生活小区设置一定数量的垃圾收集箱，实行袋装化、集中收集，并结合小区物业管理，实行定点、定时、分类处理。居民生活垃圾每天由清扫工人清运至环卫部门指定地点，统一处理。 项目产生的固体废物均得到相应的处置，对环境的影响很小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 居民燃气灶废气 | 废气 | 采用清洁能源 | 达标排放 |
|  | 地下车库汽车尾气 | NOX，CO和THC等 | 在地下车库安装风扇，加快空气流通 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 废水经化粪池处理后由污水管排至污水管网，最终进入兴隆县柳源污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 纸屑、废塑料制品、厨余等 | 设置一定数量的垃圾收集箱，垃圾实行袋装化，集中收集，由环卫部门运至垃圾填埋场卫生填埋 | 不外排 |
| 噪 声 | 项目将热力调压站、天然气调压站、自来水泵房均设置于地下车库，将风机设置在封闭的风机房内，引风机置于排烟机房内，安装消声器。环评要求：将循环加压泵设置在单独的调压泵房内，并在安装时基础加装减振垫，泵房设置吸声板及隔声门；调压泵安装时加减振垫；加压泵安装时加减振垫，泵房安装隔声门。采取上述措施后，到达自来水加压泵外1米处的噪声贡献值低于45dB。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，经距离衰减后，到达最近住宅楼处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对居民无影响。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后，采取地面硬化，合理绿化，绿化率达25%，可起到绿化美化环境的作用。 表16 施工期环境保护管理及监理内容一览表 污染物; 防治或控制措施; 环境管理; 环境监理. 施 工 扬 尘; ⑴挖掘的土应及时回填，恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要及时清运，严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1：1.5的土方，并且拍实，并对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。 ⑵施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中对运输残土的汽车加盖苫布和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。装运车辆不要超载，保证残土运输车沿途不洒落。 ⑶施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。 ⑷材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿和水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖棚遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。 ⑸建筑材料定点堆存，定时清扫，施工现场地面、道路及各扬尘点每天定时洒水抑尘，洒水对抑制扬尘具有显著作用。; 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作; 县建筑行政管理部门及环境管理部门进行不定期检查. 施 工 噪 声; ⑴施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的措施的情况。⑵施工期间要注意合理安排施工时间，高噪声工序安排在昼间进行，严禁在12∶00～14∶00和22∶00～6∶00期间施工。⑶若施工期间遇到中考、高考时间，建设单位必须执行当地环保部门的相关规定。⑷对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用各类机械。以减少机械运行振动噪声。⑸施工场界四周添加2.5米的彩钢板围挡（材质厚度不低于0.5mm的840型彩钢瓦作为墙体），在土石方阶段可以阶噪10~15dB（A）。⑹将高噪声施工设备分散安排，以减少施工噪声对敏感点的影响。; 县环境监理部门对夜间施工噪声进行监督检查. 施工 废水; ⑴混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 ⑵机械冲洗废水： 机械冲洗废水中的主要污染物为SS，成分简单，可用于泼洒地面抑尘，不外排。. 建筑 垃圾; ⑴建筑垃圾：及时清运至城市建设监管部门指定地点，运输建筑垃圾时运输车辆加盖苫布，防止洒落。清运垃圾时安排在夜间22:00点前进行。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除大部分回填外，应统一规划处置，对废弃土方（约5000方）应设立堆土场，可用于农村道路铺设。 ⑶施工过程产生的生活垃圾：生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等，成分简单，污染较小，集中收集，送至当地环卫部门指定地点，统一处理。; 施工弃土清运至指定地点填埋. 防渗措施; 污水管线及污水检查井采取防渗措施，排水各环节均由水泥防渗管道输送，污水检查井井壁及底部采用混凝土一次性浇筑，防渗系数必须小于10-7cm/s. |
| 表17 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 治理措施; 治理 对象; 数 量; 处理能力; 处理效率; 治理效果; 验收标准; 投资 （万元）. 1; 废气; 地下车库汽车尾气; 在地下车库安装风扇，加快空气流通; NOX，CO和THC等; 8; 80000m3/h; 达标排放; 《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中标准 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的标准; 40. 2; 噪声; 热力站循环加压泵; 设置封闭隔声的加压泵房、安装减振垫; 噪声; ——; 综合降噪20～30dB（A）; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求; 25. 天然气调压站; 设置封闭隔声的调压泵房、安装减振垫. 自来水加压泵; 建加压泵房，并设置在地下，安装减振垫. 地下车库引风机; 地下车库风机选用低噪声轴流风机，安装消声器，设置在封闭的排烟机房内. 3; 固体废物; 生活垃圾; 设置一定数量的垃圾收集箱，垃圾实行袋装化，集中收集，由环卫部门运至垃圾填埋场卫生填埋; 纸屑、废塑料制品、厨余等; 983.757t/a; ——; 不外排; ——; 4. 4; 绿化; 项目内部因地制宜进行绿地建设、景观改造等，总绿色景观面积达4546.95平方米; 431. 5; 合计; 环保投资500万元，占总投资的1.61%; 500. |

结论与建议

| 1、结论 1.1产业政策的符合性及选址合理性 兴隆县隆宇房地产开发有限公司在兴隆县兴隆镇中央村建设的兴隆县万和家园一期工程建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版）中限制类、淘汰类工程，因此本项目的建设符合国家产业政策。 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准，符合当地环境功能规划。项目附近无饮用水保护区、重点文物、风景名胜，环境敏感点为项目北侧为团结西路，东侧为规划路，西侧为振兴路，南侧为兴隆县第二小学、南环路。本项目施工期的保护目标为东侧15米处的玉兴花园小区，西侧12米处天马华庭小区，北侧22米处天马小区，西侧10米处福星公寓小区，东南侧6米处兴隆县第二小学，东侧134米处中央村，北侧85米处的中央村，西南侧13米处家属楼，西南侧17米民政局，东侧93米中央村居民，西南侧14米中央村居民。运营期保护目标为项目本身因此，本项目选址合理。 项目竣工后，主体功能不含有酒店、幼儿园、无诊所，配套商业如果涉及其他餐饮业、幼儿园、诊所等，则相应的餐饮部门应按照国家环保的相关规定，另作环评分析。 1.2 施工期环境治理措施及影响分析结论 施工期环境影响主要包括扬尘、噪声、废水和固废。针对其产生原因，本环评提出以下治理措施： ①扬尘：施工期土石方阶段和土石方清理、转运散料阶段要采取洒水抑尘措施；运输散料车辆不得超载并应采取物料遮盖措施，防止洒落。 ②噪声：施工期的建筑噪声防治应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的相关规定。挖掘机等机械设备安放平稳，经常检修，尽量加装减振机座；使用以上设备工序应在短期内完工；升降机使用时应安装在距离场界和敏感点较远的地方；施工现场不设电锯，少量需电锯加工的物件委托外单位加工。 ③废水：主要为含SS废水，要求集中收集，回用于场地洒水抑尘。施工人员宿营地为施工工地内的临时建筑，工地利用周边现有公厕，施工现场不设食堂，三餐外卖盒饭解决，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。 ④固废：建筑垃圾及时清运到建筑垃圾指定处理地点或填坑修路；施工人员的生活垃圾集中收集，定期清运至当地环卫部门指定地点。 综上所述，施工期各种污染物都得到了合理的治理，达到了相关标准要求，对环境敏感点中央村居民区无影响，措施可行。 1.3运营期环境治理措施及影响分析结论 ⑴废气 主要为居民燃气灶废气和地下车库的汽车尾气。 居民厨房燃用天然气，属清洁燃料，分散式排放，燃烧后排放的烟气中污染物CO、SO2和NOx浓度很低，对周围环境影响甚微，可直接排放。 地下车库废气经过轴流风机抽出，由排气口排入到大气中。地下车库排放的废气中主要污染物为NOx，CO和THC。其中NOx和THC满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“新污染源大气污染物排放限值”要求，CO满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中标准。 措施可行。 ⑵废水 本项目废水主要为生活废水，主要来自小区居民厨房、洗浴、冲厕、商业废水等，主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油等。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准：COD：500mg/L，BOD5：300mg/L，SS：400 mg/L，动植物油：100mg/L。NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中NH3-N：45 mg/L限值要求。同时满足兴隆县柳源污水处理厂进水水质要求：COD：450mg/L， BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，动植物油：100mg/L，NH3-N：50 mg/L。最终污水经污水管网排入兴隆县柳源污水处理厂进行处理。 措施可行。 ⑶噪声 本项目营运期主要噪声源为热力调压站、自来水加压泵、天然气调压站及地下车库引风机等设备运行过程中产生的噪声。热力站的循环加压泵设置在泵房内，泵房设置吸声板及隔声门进行隔声降噪，对循环加压水泵基础设置减振垫，天然气调压站的调压泵设置在单独的调压泵房内，并安装减振垫，调压泵房设置吸声板及隔声门进行隔声降噪。自来水泵房设在地下，并在电机和水泵安装时加减振措施，引风机置于排烟机房内，安装消声器。通过采取措施后，到达自来水加压泵、天然气调压站，自来水加压泵外1米处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。到达最近住宅楼处噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求，对居民无影响。 措施可行。 ⑷固体废物 本项目主要固体废物为生活垃圾。 生活垃圾实行袋装化，设置垃圾收集箱，集中收集，由清洁工人及时清运至当地环卫部门指定地点，统一处理。 措施可行。 1.4 营运期生态环境影响 本项目建成后，原有的地表植被将被破坏，项目设计绿化面积4546.97m2，绿地率达到25%，使原有的生物群落对区域的生态贡献率得到补偿，生态环境较建设前会更好更美。 1.5 总量控制分析 根据国家“十二五”规划，确定总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、NH3-N及NOx，其中，考核指标为COD、SO2、NH3-N及NOx。 项目不设锅炉等燃煤设施，取暖由兴隆县热力公司供暖。项目生活污水排入兴隆县柳源污水处理厂，COD和氨氮排放量分别为：COD：37.25t/a；氨氮：1.46t/a，全部由兴隆县柳源污水处理厂统一处理，故区域内污染物总量不增加，总量控制指标为零。 综合结论： 综上所述，兴隆县隆宇房地产开发有限公司在兴隆县兴隆镇中央村投资31000万元新建的兴隆县万和家园一期工程建设项目，符合国家产业政策，选址合理，采用环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环保角度而言，该项目建设可行。 2、建议 各种废物要及时收集，放置在指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。 |  |
| --- | --- |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |